中国电梯协会团体标准项目

T/CEA 0069《适老化电梯技术规范》

（征求意见稿）

编制说明

标准起草小组

2026年5月22日

- 目的及意义

中国已进入老龄化社会，且老龄化程度还在不断加深，2023年中国老年人口数量已达2.2亿，占全球老年人口的四分之一左右。2024年，我国60岁及以上人口已达3.1亿人，占全国人口的22.0%，其中65岁及以上人口2.2亿人，占全国人口的15.6%。预计到2050年，中国老龄人口将达到总人口的三分之一，高龄化趋势明显，随着医疗水平和生活水平的提高，人均预期寿命不断延长，高龄老人数量不断增加。

在城市化进程不断推进的今天，电梯成为提升城市品质、改善居民生活的关键一环，政府通过推进社区公共空间适老化改造、加装和更新既有多层住宅电梯等措施，保障老龄人口的住房需求和出行便利，而且政策还支持新规定明确了四层及以上住宅必须设置电梯，以减少老年人爬楼困难，但目前电梯并未对老人这个群体专门设计的“老年人模式”即适老化电梯。在现代社会，随着科技的进步和生活水平的提高，为提升了老年人的生活质量，现已出现了适老化手机、适老化空调等电子产品，为保证老年人乘坐电梯的安全及便捷，在现有电梯上附加一些技术（感应电梯按钮、语音提示）和设计（低位感应按钮、按钮面积增大、图标直观、无障碍通道和扶手防滑地面材质等）改进来保证老年人的安全的同时提升幸福感。积极应对人口采取有力举措推动党中央关于积极应对人口老龄化的各项决策部署落实落地。

- 任务来源

2025年8月中国电梯协会通过全体标委会委员投票表决，正式通过并成功立项团体标准《适老化电梯技术规范》，计划项目编号为：T/CEA 0069。

- 参编单位

经中国电梯协会秘书处组织商请，以及电梯协会会员单位报名，共有22家参编单位，起草组成立后，组织了对标准草案的内部审查工作，最终形成了征求意见稿。

- 标准编制原则

适老化电梯应符合现有国家相关标准和规范的要求。编制遵循“安全为先、以人为本、通用包容、精细前瞻”的核心原则，在此基础上为适用于老人这个群体，针对老年人身体机能衰退与出行特征，将安全性置于首位，在候梯厅设计、轿厢设计、运行参数及智能化设计等增加了一些其他要求，本标准参考GB/T 24477—2025《适用于残障人员的电梯附加要求》等国家要求，同时兼顾精细化与前瞻性，以适应未来老龄化加深与技术迭代的可持续发展需求。

- 技术难点

本标准编制的技术难点集中体现在空间与安全设计上，既要满足担架（1.6m×0.6m）与轮椅回转的空间需求，又受限于老旧小区井道狭小、建筑沉降不均的现实。视觉上，需采用高对比度（黄/红色信号）、大字体（楼层数字30-60mm）及无眩光亚光内饰，但强光可能引发白内障老人不适；听觉上，语音提示需覆盖35-80dB(A)可调范围，需在嘈杂环境中精准过滤背景噪音。运行性能优化需突破“舒适性与效率”的冲突。为减少失重感，A95加速度需取标准最小值，开关门时间延长至3-20s（建议10s），但会降低垂直交通效率，加剧高峰期拥堵智能化与既有建筑适配更具挑战。远程监测系统需符合GB/T 42616-2023等标准，视频监控需覆盖轿厢80%地面且断电续航，AI摔倒识别需避免误报（如弯腰捡物）；既有建筑改造中，层门净宽需≥800mm，但常受原有墙体结构限制，同时解决噪音隔离（低频震动≤特定分贝）问题。

- 主要内容

前言

引言

1范围

2规范性引用文件

3术语和定义

4设计原则

5设计要求

5.1通用要求

5.2候梯厅的要求

5.3适老化电梯的出入口

5.4轿厢要求

5.5智能化要求

5.6运行性能要求

- 编制过程

1、2025年8月，协会秘书处组织成立了项目组，项目组成立后，参编单位按照工作安排完成了前期调研和标准草案的起草工作。

2、2025年9月11日在安徽徽州召开了标准的项目组成立暨第一次工作会议。会上介绍了此项目的立项成立背景、与会人员的分工，对标准名称进行了意见征集和确认。与会项目组成员（代表）对本标准编制大纲（草案）进行了认真的研究、讨论和修改，形成了编制工作大纲。会后按照工作安排，开展了对标准草案的审议和反馈。

3、2025年9月12日～2026年4月30日各参编单位根据分工安排，对编制大纲确定的技术问题进行了研究，在此基础上形成了《适老化电梯技术规范》的讨论稿。

4、2026年5月18日，项目组在线上召开了第二次视频工作会议。负责起草单位对第一次工作会议后项目组的工作情况和主要进展进行了汇报。与会项目组成员（代表）对本标准征求意见初稿逐条进行了认真的研究讨论，最终形成了征求意见稿，并确定了需进一步调研的内容和下一步工作安排。

- 申请征求意见

经过项目组成员的共同努力，已完成本标准征求意见稿等征求意见文件，具备了征求意见条件，请中国电梯协会审查并组织向全社会征求意见。

《适老化电梯技术规范》起草组

2026年5月22日